ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЙДЕР МУЗЫКАЛЬНОЙ ГРУППЫ «Девушка Бонда»

Сведения, содержащиеся в этом документе необходимы для технического обеспечения концерта, все перечисленные позиции подлежат обязательному выполнению со стороны заказчика концерта. В случае невыполнения согласованных пунктов технического райдера, исполнитель оставляет за собой право отмены концерта.

Внимание!!!

При выезде на площадку, обязательно обсудить все условия с директором 89133793769.

- Минимальный технический райдер

Звукоусилительное оборудование

P.A

Система  минимум из 2 колонок и 2 сабов, из расчета 20 Вт на одно зрительское место зала, для создания давления 105dBA в зоне F.O.H, неискаженного во всем диапазоне частот и равномерным покрытием площадки. Но не менее 2кВт в сумме.

Мощность сабов в 2-3 раза больше мощности колонок.

Всё должно быть подключено и проверено.

Микшерный пульт со свободными 2 каналами.

2 шнура XLR-XLR 10 метров.

3 точки питания: Одна у барабанщика и две по краям сцены.

Для летних площадок необходимы напольные сценические вентиляторы (от 2 штук)

- Максимальный технический райдер (гастрольный)

Требования к месту проведения концерта

STAGE

Размеры сцены: 6м х 4м х 1.5м (ШхГхВ)

Подиум для ударной установки: 3м х 2м х 0.5м (ШхГхВ)

Звукоусилительное оборудование

P.A

Система  3-х/4-х полосная, с расчетом 20Вт на одно зрительское место зала, достаточной мощности для создания давления 105dBA в зоне F.O.H, неискаженного во всем диапазоне частот и равномерным покрытием площадки посредством In/Front/Out Fills (L-Acoustics/D&B/MeyerSound/Nexo/Dynacord/Electrovoice/MartinAudio) Все элементы Р.А системы должны быть сведены по времени и иметь корректную АЧХ, управляться с помощью удаленного доступа системным процессором с FOH позиции, либо заведены с Matrix out  пульта. Доступ ко всем элементам звукоусилительного тракта обязателен!!!

Суммарная мощность не менее 3кВт!

НЕ ПРЕДЛАГАТЬ JBL И КИТАЙСКИЙ ЗВУК!!!!!!

FOH

МИКШЕРНЫЙ ПУЛЬТ:

Allen & Heath QU-SB, либо аналог (в первую очередь, Allen & Heath QU-PAC, либо полноразмерный QU-32), в крайнем случае (нежелательно) другой цифровой пульт (XR18, X32 и др.) с возможностью подключения по USB (важно). ПУЛЬТ РАСПОЛАГАЕТСЯ НА СЦЕНЕ рядом с барабанщиком.

При использовании другого пульта, время саундчека увеличивается на 2 часа.

Необходим двухдиапазонный надежный роутер (Apple, Keenetic и др.) с указанными паролями и именами сетей (для двух диапазонов!)

MON

Четыре любых беспроводных IN-EAR мониторинга уровня Sennheiser G3 (В случае использования вышеназванных пультов и расположения их на сцене можно использовать три беспроводных мониторинга и один проводной напрямую из пульта)

Macbook соединяется с пультом по USB.

Ноутбук и пульт располагается у барабанщика, на сцене (важно).

Барабанная установка

DW Collectors/Pearl Masters/Yamaha Oak custom/TAMA StarClassic

1 х 22’’ Bass Drum

1 x 16’’ Floor tom

1 x 12’’ Rack tom (возможны варианты с одним, либо с двумя навесными томами)

1 x 14’’ Snare Drum

1 x Snare Stand

1 x Hi-Hat Stand

3 x Cymbals Stand

1 x Стул барабанный с регулировкой высоты.

1 х Ковер под барабаны (3м х 2м)

1 х Kick pedal

6 х 220в

Гитарное усиление:

Процессор везем свой

2 x Active DI-box (BSS/KLARTEKNIK) (опционально, в случае удаленного расположения пульта от гитариста на сцене)

2 х Шнура TS-TS (jack-jack) 7-10m (если без дибокса) 2x XLR если с дибоксом.

1 х 220в

Бас-гитарное усиление

1 x Active DI-box (BSS/KLARTEKNIK)

1 х Шнур XLR

Микрофоны:

Барабаны

1 x Audix d6/Shure b52  - kick

1 x Sennheiser e901/Shure beta 91 - kick

3 x Audix d2/d4/Sennheiser E904/E604 + 3 x Clamp – toms (в зависимости от кол-ва томов)

2 x Audix i5/Shure Beta57A + 2 x Clamp (или две маленькие стойки)  - snare

3 x Sennheiser E914/E614 - OH, Hat (хай-хэт может быть снят снизу клэмпом-прищепкой)

Вокалы (всего 3)

2 x Audix i5/Shure beta58a – два проводных.

1 x Shure ulxd beta 58/Sennheiser E945 G3 – радио-микрофон для основного вокала.

XLR кабели необходимой длины и в нужном количестве для коммутации (от 14 штук).

Стойки:

5 x микрофонных стоек типа «журавль» в исправном состоянии (три на ударные (или две, если хай-хэт снимается с помощью крепления) и две на вокалы).

1 x прямая микрофонная стойка (главный вокал)

1 x маленькая микрофонная стойка для микрофона Kick

2 x гитарные стойки

1 x подставка под ноутбук.

Дополнительно

8 x 1.5v Duracel/Energizer AA

1 x 9v Duracel/Energizer (“крона”) АЛКАЛИНОВАЯ

Input List: (для серии Allen & Heath QU-SB, QU-PAC, QU-32)

1 - Kick inside

2 - Kick Out

3 - Snare Top

4 - Snare Bottom

5 - Floor Tom

6 - Rack Tom 2 (опционально)

7 - Rack Tom 1

8 - Hi-Hat

9 - OH Left

10 - OH Right

13 - Bass

14 - Drums Voice

15 - Main Voice

16 - Bass Voice

ST1 - Guitar (если необходимо использовать активный дибокс - то каналы 11-12)

19-20 - Percussion Stereo (USB)

21-22 - Solo Stereo (USB)

23-24 - Backs Stereo (USB)

25 - Click (USB)

Outs (для QU-SB):

AUX 4: BASS IN-Ear

AUX 5-6: Main voice IN-Ear

AUX 7-8: Guitar IN-Ear

AUX 9-10: Drums IN-Ear (from HEADPHONES MIXER)

Свет

Адекватный комплект светового оборудования + компетентный художник по свету. Приветствуется наличие BLINDER'ов для засветки зала.